Открытое  акционерное  общество «АлМет»

432072  г. Ульяновск, а/я  3451, тел. 52-48-06, 20-78-92, факс 20-06-19

ПАСПОРТ

Антенна СТВ-0,6-1.1 АУМ

Антенна реализуется под торговой маркой SUPRAL.

Антенна предназначена для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku-диапазоне (10.7-12.75ГГц). Облучатель в комплекте не поставляется. Обеспечение  заданных  параметров  рефлектора  обеспечивается  контролем  геометрических  параметров  при  изготовлении.  Антенна не предназначена для передачи сигналов на спутник и является пассивным устройством не содержащим в себе излучающих элементов.

1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры рефлектора | 600х650 |
| --- | --- |
| Материал рефлектора | сталь |
| Толщина материала, мм | 0,55 |
| Тип системы | offset |
| Фокусное расстояние, мм | 300 (f/d=0.5) |
| Диапазон частот, ГГц | 10.7…12.75 |
| Ширина луча, град | 2.8 |
| Коэффициент усиления на частоте 11,3 ГГц, дБ | 35.9 |
| Уровень боковых лепестков, не более…, дБ | -25 |
| Уровень кроссполяризации, не более…, дБ | -25 |
| Тип подвески | азимутально-угломестная |
| Угол места, град | 0…45 |
| Угол азимутальный, град | 0…360 |
| Масса антенны, кг | 3,5 |
| Рабочая устойчивость от ветра, м/с | <25 |
| Разрушающая сила ветра, м/с | >45 |

Примечание: Все стальные компоненты изделия подвергаются горячему оцинкованию погружением, крепеж – гальваническому оцинкованию. Рефлектор окрашен порошковой краской марки RAL 7035 (светло-серый цвет).

## 1.2. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

| N п/п | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
|  | Рефлектор | 1 |
|  | Опора | 1 |
|  | Кронштейн поворотный | 1 |
|  | Прижим | 2 |
|  | Хомут | 2 |
|  | Дуга конвертородержателя | 1 |
|  | Втулка распорная | 2 |
|  | Держатель LNB правый | 1 |
|  | Держатель LNB..левый | 1 |
|  | Хомут | 1 |
|  | Болт М6х35 | 1 |
|  | Болт М6х30 | 3 |
|  | Винт М6х16 с прессшайбой | 4 |
|  | Гайка М6 | 8 |
|  | Гайка М8 | 6 |
|  | Шайба 6 | 9 |
|  | Шайба 8 | 6 |
|  | Шайба пружинная 6мм | 8 |
|  | Шайба пружинная 8мм | 8 |
|  | Заглушка 15/20 | 2 |
|  | Кронштейн настенный | 1 |
|  | Заглушка Ф32 | 1 |

1.3. Инструкция по сборке

Сборка  антенны  производится  в  соответствии  с рис. 2.

- Закрепить  дугу  конвертородержателя (поз.6) на опоре (поз.2) винтами М6х30 (поз.12, см.Рис.2).

- Установить  между  щеками  кронштейна (поз.3) щеки опоры (поз.2) и  закрепить хомутом (поз.10), вставив между щеками опоры распорные втулки (поз.7) и установив снаружи шайбы и гайки М8.

- Привернуть к рефлектору (поз.1) опору (поз.2) в сборе с кронштейном (поз.3) и дугой (поз.6) 4 винтами  М6х16. Затянуть  гайки  М6 крепления.

- Установить  держатель LNB (поз.8, 9) вместе  с конвертором  на дуге  конвертородержателя, для чего: вставить  выступ  на левой  половине  конвертородержателя  в паз  на правой половине  конвертородержателя, обхватить  ими  конвертор  и закрепить  все в  сборе  на дуге конвертородержателя  винтом М6х30 (поз.12). Установить  дополнительно  болт  М6х35 (Рис.2, поз.11). Сильно не затягивать.

- Навеску рефлектора с ОПУ на настенный кронштейн необходимо производить вдвоем. Один держит  рефлектор в сборе с ОПУ, а  второй  крепит  его  к  трубе настенного  кронштейна (поз.21) 2 прижимами  (поз.4)  и хомутами (поз.5). Закрепить  гайками М8. Сильно не затягивать. Развернуть  отражатель  в  направлении  спутника. Затянуть гайки М8 на хомутах.

- Для  установки  антенны  по  углу места  необходимо  ослабить  гайки  М8 крепления хомута и  руками  повернуть  антенну  так, чтобы  между плоскостью  рефлектора  и  вертикалью  получился  угол  =  - 26.5.(  - угол места спутника для вашей местности). Положение, при котором  плоскость  рефлектора  составляет  с  вертикалью  угол  =0, соответствует  углу  наклона  фокальной  оси  антенны  26.5 относительно  горизонта. Затянуть  болты.

- Настройку  по фокусу производить перемещением  конвертора  вдоль своей оси при ослабленных винтах держателя LNB. При настройке по поляризации, конвертор плавно  поворачивают  вокруг  своей оси. Затянуть  болты  М6х30 (поз.12)  и  М6х35 (поз.11).

##### Рис.2

### 1.4. ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  при  соблюдении  следующих  условий эксплуатации:

- температура  воздуха  от -35º  до  +60ºС

- скорость ветра  <25 м/сек. ( рабочая  устойчивость)

- скорость  ветра <45 м/сек. (отсутствие  механических разрушений)

- установка, подключение, и настройка антенны производятся квалифицированными монтажниками специализированных организаций.

### 1.5. ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ

- -При  работе  с  антенной  будьте  осторожны, не  допускайте  повреждения  изделия.

- -При  установке  антенны  будьте  внимательны, не  роняйте  вниз  инструмент; до  окончательного  закрепления  антенны  привяжите  ее  веревкой  к  поручню  или  батарее.

- -Для  поддержания  высоких  характеристик  антенны  на  протяжении  всего  срока  эксплуатации  необходимо  периодически  удалять  с  поверхности  рефлектора  и  крышки  облучателя  осаждающуюся  пыль  и  грязь  с  помощью  мягкой  тряпки, смоченной  в  воде, а  в  зимнее  время  сметать  снег.

- 1.6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.

-При  транспортировании  поддоны  и  контейнеры  должны  быть  закреплены  во  избежание  смещения  и  ударов  по  ним  при  транспортировке  и  защищены  от  непосредственного  воздействия  атмосферных  осадков.

-Не  допускается  перевозка  в  одном  вагоне  или  автомашине  с  антеннами  кислот, щелочей  и  тому  подобных   агрессивных  материалов.

### ГАРАНТИЯ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие  гарантирует  безотказную  работу  антенны  в течении  6  месяцев  со  дня  продажи., при  условии  соблюдения  инструкции по  эксплуатации.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Изделие  изготовлено  в  соответствии  с  требованиями  конструкторской  документации.

Штамп  ОТК                                                    ОТК __________________________

(подпись)

___________________________

______________                                                                         (дата приемки)

Дата  отгрузки:,,________,,__________________,,200__г.

Упаковщик: __________________,,_____________________